Приложение 6

к Конкурсной документации № 152-03/08/17

Техническое задание на поставку  устройств  самообслуживания для Банка

- Общие сведения

Настоящий документ содержит требования к поставке устройств самообслуживания для Банка.

- Перечень работ\услуг

Исполнитель должен поставить оборудование согласно Спецификациям, указанным далее в данном Техническом задании, в количестве:

| №п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство самообслуживания «Стандарт» с бесконтактным ридером | 25 | Шт. |
| 2 | Устройство самообслуживания «Пачка» с бесконтактным ридером | 25 | Шт. |
| 3 | Устройство самообслуживания «Стандарт» | 25 | Шт. |
| 4 | Устройство самообслуживания «Пачка» | 25 | Шт. |
| 5 | Устройство для самоинкассации, подстольный вариант «Стандарт» | 10 | Шт. |
| 6 | Устройство для самоинкассации, подстольный вариант «Пачка» | 10 | Шт. |

- Устройство самообслуживания «Пачка»:

| Спецификация платежного терминала "ПАЧКА" |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB | Минимум 2 |
| Количество свободных USB портов |  |
| Устройство считывания карт: | Sankyo ITC 350 |
| Устройство приёма наличных денег: | JCM TBV-100-FSH |
| кассета на 2000 купюр | 2 шт. |
| Цифровая клавиатура (ЕРР): | SZZT ZT588F |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Считыватель штрих-кода (бар-кода): | Сканер штрих-кода Mindeo ES4600 USB |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной),RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | 220 v компьютер- розетка (1.8м) |

- Устройство самообслуживания «Пачка» с бесконтактным ридером:

| Спецификация платежного терминала "ПАЧКА" |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB | Минимум 2 |
| Количество свободных USB портов |  |
| Устройство считывания карт: | Sankyo ITC 350 |
| Устройство считывания бесконтактных карт: | ViVOpay Kiosk III |
| Устройство приёма наличных денег: | JCM TBV-100-FSH |
| кассета на 2000 купюр | 2 шт. |
| Цифровая клавиатура (ЕРР): | SZZT ZT588F |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Считыватель штрих-кода (бар-кода): | Сканер штрих-кода Mindeo ES4600 USB |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной),RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | 220 v компьютер- розетка (1.8м) |

- Устройство самообслуживания «Стандарт»:

| Спецификация платежного терминала "СТАНДАРТ" |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB Количество свободных USB портов | Минимум 2 |
| Устройство считывания карт: | Sankyo ITC 350 |
| Устройство приёма наличных денег: | Creator C-100 |
| кассета на 1500 купюр | 2 шт. |
| Цифровая клавиатура (ЕРР): | SZZT ZT588F |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Считыватель штрих-кода (бар-кода): | Сканер штрих-кода Mindeo 4600 USB |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной), RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | 220 v компьютер- розетка (1.8м) |

- Устройство самообслуживания «Стандарт» с бесконтактным ридером:

| Спецификация платежного терминала "СТАНДАРТ" |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB Количество свободных USB портов | Минимум 2 |
| Устройство считывания карт: | Sankyo ITC 350 |
| Устройство считывания бесконтактных карт: | ViVOpay Kiosk III |
| Устройство приёма наличных денег: | Creator C-100 |
| кассета на 1500 купюр | 2 шт. |
| Цифровая клавиатура (ЕРР): | SZZT ZT588F |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Считыватель штрих-кода (бар-кода): | Сканер штрих-кода Mindeo 4600 USB |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной), RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | 220 v компьютер- розетка (1.8м) |

- Устройство для самоинкассации, подстольный вариант «Стандарт», размеры 490х490, высота задней стенки 700, передней стенки 580:

| Спецификация платежного терминала " СТАНДАРТ " |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB | Минимум 2 |
| Количество свободных USB портов |  |
| Устройство приёма наличных денег: | Creator C-100 |
| кассета на 1500 купюр | 2 шт. |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной),RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | 220 v компьютер- розетка (1.8м) |

- Устройство для самоинкассации, подстольный вариант «Пачка», размеры 490х490, высота задней стенки 700, передней стенки 580:

| Спецификация платежного терминала "ПАЧКА" |  |
| --- | --- |
| Комплектующие платежного терминала | Требования к комплектующим |
| Корпус | Одномониторный с сувальдным замком и strongbox для кассеты депозитора |
| Запирающий механизм | В три стороны 4-ого класса взломостойкости |
| Системная плата | GIGABYTE GA-N3050N-D2P |
| Процессор | on board |
| Кулер процессора | n/a |
| Модуль памяти | DDR3 2048 Mb |
| Блок питания | ATX 350 W FSP |
| Жесткий диск | 250 Gb |
| Периферия подключается через интерфейсы МБ: 2 COM, 8 USB | Минимум 2 |
| Количество свободных USB портов |  |
| Устройство приёма наличных денег: | JCM TBV-100-FSH |
| кассета на 2000 купюр | 2 шт. |
| Чековый принтер: | Custom TG 2480 |
| Монитор: | MasterTouch AOC (сенсорный) 17" |
| Питание: | Power Man стабилизатор AVS-500d или аналог |
| Операционная система | Windows Embedded POSReady 7 |
| Цвет терминала | RAL 5005(основной),RAL 7042 (кайма дисплея) |
| Фильтр | на 5 розеток 0.5 м |
| Кабель питания | - компьютер- розетка (1.8м) |

- Дополнительные условия

Цены на оборудование в Приложении №5 должны соответствовать комплектации, указанной п.2 настоящего Технического задания.

Доставка по адресу: Москва, Полковая, д. 3, стр. 4, разгрузка силами поставщика.

Условия оплаты: 100% оплата после подписания товарной накладной в течение 10 рабочих дней

Необходимо предоставить рабочие образцы оборудования  за  5 рабочих дней до подведения результатов тендера.