Приложение 6

к Конкурсной документации № 151-03/08/17

Техническое задание по обслуживанию сети по торговому эквайрингу

- Общие сведения

Настоящий документ содержит требования по обслуживанию сети по торговому эквайрингу в регионах РФ. Объекты расположены в:

- г. Москва и МО;

- г. Рязань;

- г. Иваново;

- г. Пенза;

- г. Волгоград;

- г. Владимир;

- г. Казань;

- г. Ростов-на-Дону;

- г. Саратов;

- г. Саранск;

- г. Тверь;

- г. Тула.

Количество передаваемых на обслуживание POS-терминалов – 1200 -1300  шт.

- Перечень работ\услуг

Исполнитель должен оказать следующие услуги:

|  | Название услуги | Описание услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контакт-Центр (оказание консультации по вопросам, связанным с эксплуатацией POS-терминала, на первом уровне поддержки «горячей линии») | Прием и обработка обращений ТСП по всем каналам связи (телефон, e-mail), предоставление оперативных ответов на основные вопросы по работе терминального оборудования, консультации по операциям «Продажа», «Отмена», «Возврат» и прочие операции. Решение вопросов электропитания, соединения проводов, первичная диагностика неисправностей |
| 2 | ServiceDesk. Система регистрации и обработки заявок | Программный комплекс, с помощью которого клиент, используя сеть Интернет, может зарегистрировать заявку на устранение неисправности любого типа, а также отслеживать полный цикл обработки заявки до ее закрытия. Доступна полная и структурированная история обращений, сроков реакции и времени устранения неисправностей |
| 3 | Инструктаж пользователей на ТСП | Комплексная консультация (инструктаж) по порядку обращения с терминалом в соответствии с инструктивным материалом, предоставленным его производителем, а также по обслуживанию клиентов-держателей банковских карт, требованиям МПС, элементам безопасности, стандартам защиты банковских карт, при проведении операций с их использованием, порядку действий при выявлении неправомерных действий клиентов-держателей банковских карт, на основании инструкций, предоставленных Заказчиком. |
| 4 | Подготовка места установки терминала по телефону. Аудит места установки ЭО при выезде специалиста | Телефонный опрос представителя ТСП о соответствии ТСП ключевым требованиям для работы терминала, уточнение параметров каналов связи, проведение представителя различных тестов в удаленном режиме силами сотрудников ТСП Осмотр помещения ТСП на предмет его соответствия параметрам, заявленным в Акте осмотра ТСП |
| 5 | Профилактика и тестирование Терминалов | ПРОФИЛАКТИКА – первичная – выполняется сервисным инженером при каждом контакте с терминалом. Обязательная процедура. Полная – выполняется при каждом попадании оборудования в СЦ. Тестирование – полная электронная диагностика всех узлов и механизмов терминала. Выполняется обязательно, с целью выявления и устранения скрытых и неявных дефектов. Позволяет устранить скрытые и потенциальные проблемы |
| 6 | Запуск терминала в торговой точке | Комплекс работ, услуг и сервисов по запуску и тестированию терминала в ТСП. Включает в себя процесс подключения к каналам связи, электропитанию ТСП, проведение тестовых операций «Продажа», «Отмена», «Сверка итогов» при подключении к хосту банка |
| 7 | Комплексная подготовка одного терминала к установке (для новых ТСП) | Набор работ, услуг и сервисов, проводимых Исполнителем с целью приведения ЭО в работоспособное состоянии для работы на конкретном ТСП. Включает в себя распаковку, сборку, проверку на питание, на отсутствие внешних дефектов и повреждений, работоспособность систем и элементов, установка прошивки, установка ПО, параметризация под ТСП, ввод (загрузку) криптографических ключей, проведение тестовых операций «Продажа», «Отмена», «Сверка итогов» |
| 8 | Ремонт терминала на ТСП | Ремонт, осуществляемый выездным инженером на точке. Проводится в случае, если повреждения незначительны и устранимы заменой модулей, или запчастей. Включает в себя замену следующих комплектующих: шнур питания, блок питания, крышка принтера, ролик принтера, прижимной ролик для бумаги, внешняя GPRS антенна, аккумуляторная батарея (предоставляется банком) |
| 9 | Установка дополнительного оборудования | Установка оборудования связи (роутеры, модемы, SIM-карты, антенны), модулей Bluetooth, Wi-Fi и других устройств, необходимых для обеспечения отказоустойчивой работы терминала в ТСП |
| 10 | Инвентаризация оборудования и ПО, а также ТМЦ перед передачей на обслуживание | Составление актуальной базы ЭО, с учётом его модели, серийного номера, адреса установки, режима работы ТСП – получение необходимых для Заказчика и Исполнителя сведений для дальнейшего, оперативного поддержания работоспособности ТСП |
| 11 | Проактивный сервис мониторинга доступности оборудования | Возможность установления неисправности ещё до её физического проявления на основании информации от систем самодиагностики устройства |
| 12 | Контроль уровня предоставляемого сервиса | Комплекс мер и мероприятий, проводимых Службой сервиса ИСПОЛНИТЕЛЯ совместно с Контакт-центром для контроля предоставления Клиенту заявленного уровня сервиса, описанного в Договоре, а также предоставление необходимой отчетности и аналитики |
| 13 | Выделенный менеджер поддержки (Executive support) | Персональный менеджер от ИСПОЛНИТЕЛЯ, ответственный за ведение проекта |
| 14 | Консультация – расширенное ознакомление пользователей ТСП с условиями и особенностями работы ЭО ТСП | Детальная консультация сотрудников ТСП правилам обращения с ЭО, порядку обслуживания клиентов, ОСОБЕННОСТЯМ ЭО и ЭЛЕМЕНТОВ ЭО ТСТ или СЕТИ ТСП |
| 15 | Удаленное Обновление системного ПО, загрузка актуального финансового приложения | Поддержание актуальных, в соответствии с требованиями МПС и регуляторов версий ПО и приложений, обеспечивающих корректное и безопасное функционирование ЭО. Производится представителями Исполнителя при физическом присутствии на ТСП или по удалённым каналам, в зависимости от возможностей ЭО и канала связи |
| 16 | Backup терминала (резервная копия ОС) для ТСП на сервисной поддержке | Создание резервной копии ОС терминала, его параметров и настроек, с целью быстрого разворачивания комплексной копии ПО ЭО на резервном оборудовании |
| 17 | Информация на POS-терминалах | Возможность загрузки на ЭО информационных материалов ТСП или Заказчика, с целью демонстрации посетителям ТСП |
| 18 | Демонтаж POS-терминала в ТСП | Изъятие POS-терминала у ТСП |
| 19 | Замена оборудования | Замена неисправного оборудования (из подменного фонда Исполнителя) |
| - 20 | Расходные материалы | Обеспечение ТСП расходными материалами. Расходные материалы предоставляет Заказчик. |

- Условия обслуживания

Банком рассматриваются три варианта обслуживания:

| - Вариант ТО Базовый* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Условия обслуживания ЭО |  |  |  |  |
| - Прием заявок | Круглосуточно пн. – вс. |  |  |  |
| - Выполнение заявок (по времени региона выполнения заявки) | 10 -00 – 18-00 пн. – пт. |  |  |  |
| - Стоимость обслуживания одного ЭО в месяц, в т.ч. НДС 18 %, руб. |  |  |  |  |
| - Модель ЭО | VeriFone | Ingenico/Hypercom | PAX | Прочее |

* Время восстановления  24   рабочих часа.

| - Вариант ТО Премиум* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Условия обслуживания ЭО |  |  |  |  |
| - Прием заявок | Круглосуточно пн. – вс. |  |  |  |
| - Выполнение заявок (по времени региона выполнения заявки) | 10:00 – 22:00 пн. – вс. |  |  |  |
| - Стоимость обслуживания одного ЭО в месяц, в т.ч. НДС 18 %, руб. |  |  |  |  |
| - Модель ЭО | VeriFone | Ingenico/Hypercom | PAX | Прочее |

* Время восстановления  16  рабочих часов.

| - Вариант ТО VIP* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Условия обслуживания ЭО |  |  |  |  |
| - Прием заявок | Круглосуточно пн. – вс. |  |  |  |
| - Выполнение заявок (по времени региона выполнения заявки) | 08:00 – 22:00 пн. – вс. |  |  |  |
| - Стоимость обслуживания одного ЭО в месяц, в т.ч. НДС 18 %, руб. |  |  |  |  |
| - Модель ЭО | VeriFone | Ingenico /Hypercom | PAX | Прочее |

* Время восстановления 8 рабочих часов.